Карта технического обслуживания автомобилей серии J6

| Наименование операции | Время, мес. | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег, т. км. | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло и масляный фильтр* |  | R | R | R | R | R | R | R |
| Тепловой зазор механизма газораспределения |  | A | A | A | A | A | A | A |
| Топливный фильтр |  |  | R | R | R | R | R | R |
| Охлаждающая жидкость | замена каждые 24 месяца | I | I | I | I | I | I | I |
| Крепления труб, шлангов, хомутов, фланцевых соединений систем двигателя |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Пылесборник воздушного фильтра (кроме пылесборников с автоматической очисткой) * |  | C | C | C | C | C | C | C |
| Основной фильтрующий элемент воздушного фильтра*1 |  | I | R | R | R | R | R | R |
| Приводной ремень |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Турбокомпрессор (люфт вала) |  |  |  |  |  |  |  | I |
| Фильтрующий элемент фильтра-осушителя системы подачи мочевины |  |  | R | R | R | R | R | R |
| Прокладка форсунки подачи мочевины |  | Каждый раз после демонтажа форсунки |  |  |  |  |  |  |
| Бак мочевины |  |  | C | C | C | C | C | C |
| Фильтр-сетка погружного модуля бака мочевины |  |  | C | C | C | C | C | C |
| Фильтр-сетка отсечного клапана подогрева бака мочевины |  |  | C | C | C | C | C | C |
| Сцепление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая жидкость |  | I | I | R | I | R | I | R |
| Свободный ход педали сцепления* |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссионное масло (по допуску) |  | I | I | R | I | R | I | R |
| Люфт механизма переключения передач |  |  |  | I |  | I |  | I |
| Приводы (трос) механизма переключения передач |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Вентиляционное отверстие коробки передач |  | I |  | I |  | I |  | I |
| Вал рычага выключения сцепления (при наличии тавотницы) * |  | L | L | L | L | L | L | L |
| Приводной вал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крестовина, опорный подшипник, шлицевое соединение* |  |  | L | L | L | L | L | L |
| Износ крестовины |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Износ шлицевого соединения |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Износ подшипника и крепежных соединений промежуточной опоры валы |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Ведущий мост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло редуктора заднего моста (обычное масло) |  | I | I | R | I | R | I | R |
| Крепеж ведущего моста |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Ступица и подшипник (посторонние звуки, заедания при вращении) |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Входной фланец редуктора моста, картер моста, корпус редуктора (визуальный осмотр на предмет утечек и повреждений) |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Вентиляционное отверстие ведущего моста |  | I |  | I |  | I |  | I |
| Передний мост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазор между поворотным кулаком и передней осью |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Ступица и подшипник (посторонние звуки, заедания при вращении) |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ и повреждение рулевого механизма* |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость ГУР |  | R | I | I | R | I | I | R |
| Свободный ход рулевого колеса* |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Шаровый шарнир рулевой тяги, шаровый шарнир продольной рулевой тяги, шкворни* |  | L | L | L | L | L | L | L |
| Тормозная система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сменный элемент влагомаслоотделителя |  |  |  |  | R |  |  | R |
| Износ и зазор фрикционной накладки и тормозного диска* |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Износ и зазор фрикционной накладки и тормозного барабана* |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педали тормоза* |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Ослабление и повреждение соединений между трубопроводами |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Конденсат в воздушных ресиверах* |  |  | C | C | C | C | C | C |
| Функционирование системы клапанов |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Износ кулачка тормозного механизма колеса |  | I - при замене тормозных колодок |  |  |  |  |  |  |
| Свободный ход толкателя тормозной камеры* |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Регулировочный рычаг тормоза (храповый механизм) и приводной (распределительный) вал барабанного тормоза* |  |  | L | L | L | L | L | L |
| Износ и повреждение храпового механизма* |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Функционирование стояночного тормоза |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Подвеска и шасси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения листовой рессоры |  |  | I | I | I | I | I | I |
| U-образный болт листовой рессоры |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Износ и повреждение деталей подвески* |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Утечки масла из амортизаторов |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Крепление амортизаторов |  |  | I | I | I | I | I | I |
| Передние и задние пальцы рессор* |  | L | L | L | L | L | L | L |
| Колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайки колес |  | T | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Колесный диск |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Износ и повреждения покрышек |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Электрика и электроника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визуальный осмотр жгутов электропроводки на предмет повреждений и вредного контакта |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Визуальный осмотр электрических разъемов на предмет повреждения, разъединения, нарушения крепления |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Затяжка клемм АКБ и жгутов "массы" |  | T | T | Т | Т | Т | Т | Т |
| Плотность электролита АКБ |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Корпус АКБ (наличие коррозии, деформации, трещин и утечек электролита) |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр (сетка) системы отопления и кондиционирования |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы, звуковой сигнал, лобовое стекло, стеклоочиститель и омыватель |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Болты и гайки на раме и крепления надстройки |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Норматив, нормо-час |  | 4 | 5,2 | 6,9 | 6,1 | 6,9 | 5,2 | 7,8 |
| Перечень операций, выполняемых по согласованию с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перестановка колес согласно схемы из рук-ва (рекомендуемая операция) |  | A | A | A | A | A | A | A |
| Углы установки колес |  |  |  | I |  | I |  | I |
| Норматив, нормо-час |  | 4,8 | 6 | 8,3 | 6,9 | 8,3 | 6 | 9,2 |
| * - уменьшить интервал обслуживания вдвое в тяжелых условиях эксплуатации, подробности смотрите в соответствующем разделе руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - произвести осмотр (и, при необходимости, замену) при появлении сигнала от индикатора засоренности фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условные обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – проверить. При необходимости, отрегулировать, затянуть, очистить, заменить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А – отрегулировать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R – заменить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T – затянуть до указанного крутящего момент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L – смазать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С - очистить |  |  |  |  |  |  |  |  |