Карта технического модели К12 обслуживания с нормативами

| Наименование операций | Комментарий | Каждые 30 000 км или 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробег, тыс. км. |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло и масляный фильтр* |  | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Зазоры клапанов |  | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фильтр топливный |  | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Жидкость системы охлаждения (уровень) | Замена каждые 2 года | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система охлаждения двигателя |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система топливная |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Системы впуска и выпуска двигателя |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ремни приводные двигателя |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр воздушный* |  | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Корпус воздушного фильтра, патрубки* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр сжатого воздуха насоса мочевины |  | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Бак для мочевины, фильтр бака |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр датчика бака для мочевины |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узлы и детали трансмиссии (герметичность) |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ход педали сцепления (рабочий и свободный) |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость сцепления | замена каждые 60 000 км или 1 раз в год, что наступит ранее | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Коробка передач (работоспособность) |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Масло в коробке передач и заднем мосту* | замена каждые 60 000 км или 1 раз в год, что наступит ранее | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Тросы привода управления коробки передач |  | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Шарниры и опоры карданной передачи* |  | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Люфт шлицевой части и промежуточной опоры карданной передачи, подшипников, соединительных частей, шарниров |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ходовая часть, подвеска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкворневое соединение поворотных кулаков* |  | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Шарниры наконечников рулевых тяг* |  | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Люфт шкворневых узлов, шарниров рулевых тяг |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рессоры и крепление рессор, амортизаторы, стабилизатор |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Обслуживание точек смазки* |  | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Диски колесные |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шины колес, в том числе давление |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Углы установки колес |  | Проверка и регулировка по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайки колес |  | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узлы и детали рулевого управления (герметичность)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Крепление рулевого механизма* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Масло гидроусилителя | замена каждые 60 000 км или 1 раз в год, что наступит ранее | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Люфты и работа рулевого управления* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные колодки и барабаны (износ и зазор)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ход педали тормоза (рабочий и свободный)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Люфт соединительных частей задних и передних тормозных механизмов* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Осушитель воздуха и воздушные баллоны (слить отстой) |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Герметичность тормозной системы |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Элементы тормозной системы (работоспособность)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные кулачки рабочие (износ)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Толкатели рабочих тормозных камер (ход)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рычаг регулировочный, вал приводной* |  | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Храповый механизм автоматического рычага регулировки зазора тормозов (износ и повреждение)* |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр влагомаслоотделителя | замена каждые 60 000 км или 1 раз в год, что наступит ранее |  | R |  | R |  | R |  | R |
| Электрооборудование, кузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика электронных систем |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ремни безопасности |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| АКБ (плотность и уровень электролита, уровень заряда, состояние клемм, целостность) |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр кондиционера |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, стеклоомыватель и стеклоочиститель, указатели поворотов, фары, фонари, светосигнальная аппаратура |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Состояние и крепление болтов и гаек рамы, кабины, надстройки, в том числе замков, петель дверей. |  | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Норматив, нормо-час |  | 5,21 | 6,42 | 5,21 | 6,42 | 5,21 | 6,42 | 5,21 | 6,42 |
| Условные обозначения: I – проверить, при необходимости, отрегулировать, затянуть, очистить, заменить А – отрегулировать R – заменить T – затянуть до указанного крутящего момента L – смазать * – при тяжелых условиях эксплуатации интервал сократить, смотрите руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |